## Plan de Pruebas (Testbench)

### 1. Transmisión de un byte

Se envía un dato de prueba (ej. 10101011).

Resultado esperado:

- SS en bajo durante transmisión.

- 8 pulsos de SCLK.

- MOSI transmite correctamente los bits.

- FSM: IDLE → SETUP → TRANSMIT → DONE → IDLE.

### 2. Verificación de reloj (SCLK)

Se observa la señal de reloj durante la transmisión.

Resultado esperado:

- SCLK activo solo cuando SS está en bajo.

- 8 ciclos completos por cada byte.

### 3. Recepción por MISO

Se simula un dato de respuesta del esclavo.

Resultado esperado:

- El dato recibido coincide con el enviado por el esclavo.

- La FSM pasa correctamente a DONE al finalizar.