# 2. AVANCE DE REPORTE TÉCNICO

## 2.1 Introducción

## En esta práctica se desarrolla e implementa un controlador del protocolo Serial Peripheral Interface (SPI) utilizando el lenguaje de descripción de hardware Verilog. La actividad se centra en comprender el funcionamiento interno de los protocolos de comunicación serial síncrona y en aplicar los conceptos teóricos de diseño digital, máquinas de estados finitos y transferencia de datos serial en un entorno de simulación.

## Durante la investigación previa se analizaron los fundamentos del protocolo SPI, su estructura maestro–esclavo, las líneas de comunicación que lo componen (SCLK, MOSI, MISO y SS), así como sus diferentes modos de operación determinados por los parámetros CPOL (Clock Polarity) y CPHA (Clock Phase). También se revisaron conceptos clave como registros de desplazamiento, sincronización por flanco de reloj, transmisión full-duplex y control secuencial mediante máquinas de estados finitos (FSM).

## El protocolo SPI fue introducido originalmente por la empresa Motorola en la década de 1980 como una solución de comunicación de alta velocidad entre microcontroladores y dispositivos periféricos. A diferencia de otros protocolos como I2C o UART, SPI no utiliza direccionamiento interno ni confirmación automática, lo que simplifica su implementación hardware y permite mayores velocidades de transferencia.

## 2.2 Marco Teórico

El diseño de sistemas digitales modernos se realiza mediante lenguajes de descripción de hardware (HDL) como Verilog. A diferencia de los lenguajes de programación tradicionales, Verilog permite describir comportamiento concurrente y estructuras físicas reales de hardware.

Según Mano y Ciletti, el diseño digital puede dividirse en:

- Diseño combinacional

- Diseño secuencial

- Diseño estructural

- Diseño conductual

En esta práctica se utiliza diseño secuencial, ya que el comportamiento depende del reloj y del estado previo del sistema.

## 2. Protocolo SPI

El Serial Peripheral Interface es un protocolo de comunicación serial síncrono que opera bajo una arquitectura Maestro–Esclavo.

### Características principales:

- Comunicación full-duplex

- Sin direccionamiento interno

- Alta velocidad

- Controlado por reloj

- Implementación simple en hardware

## 3. Líneas de Comunicación

SPI utiliza cuatro líneas principales:

- SCLK (Serial Clock)
Generado por el Maestro.

- MOSI (Master Out Slave In)
Línea de datos del Maestro al Esclavo.

- MISO (Master In Slave Out)
Línea de datos del Esclavo al Maestro.

- SS (Slave Select)
Habilita el esclavo cuando está en nivel bajo.

## 4. Modos de Operación (CPOL y CPHA)

El comportamiento del reloj depende de dos parámetros:

### CPOL (Clock Polarity)

Define el nivel base del reloj:

- CPOL = 0 → reposo en bajo

- CPOL = 1 → reposo en alto

### CPHA (Clock Phase)

Define en qué flanco se muestrea el dato:

- CPHA = 0 → primer flanco

- CPHA = 1 → segundo flanco

Esto genera cuatro modos posibles (0,1,2,3).

## 5. Registros de Desplazamiento

La transmisión SPI se basa en registros de desplazamiento. En cada pulso de reloj:

Shift_Register←Shift_Register<<1Shift\_Register \leftarrow Shift\_Register << 1Shift_Register←Shift_Register<<1

Mientras se transmite un bit por MOSI, simultáneamente se recibe uno por MISO.

## 6. Máquina de Estados Finitos (FSM)

Una Máquina de Estados Finitos es un modelo matemático que describe el comportamiento de un sistema secuencial.

Se define por:

- Conjunto de estados

- Entradas

- Salidas

- Función de transición

En esta práctica se implementan los estados:

- IDLE

- SETUP

- TRANSMIT

- DONE

La FSM permite controlar ordenadamente la activación de SS, la generación de SCLK y el conteo de bits transmitidos.

## 2.3 Bibliografía (APA)

Bhasker, J. (2005). A Verilog HDL Primer (3rd ed.). Star Galaxy Publishing.

Brown, S., & Vranesic, Z. (2014). Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design (3rd ed.). McGraw-Hill Education.

Mano, M. M., & Ciletti, M. D. (2013). Digital Design with an Introduction to Verilog HDL (5th ed.). Pearson.

Wakerly, J. F. (2005). Digital Design: Principles and Practices (4th ed.). Pearson Prentice Hall.

Wolf, W. (2012). Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design (3rd ed.). Morgan Kaufmann.