3.1 Guion Literario

Introducción

"En este video explicaremos brevemente qué es el protocolo de comunicación SPI, dónde se utiliza y cómo funciona dentro de los sistemas electrónicos digitales."

¿Qué es SPI?

"SPI, que significa Serial Peripheral Interface, es un protocolo de comunicación serial síncrona utilizado para conectar un microcontrolador con diferentes dispositivos periféricos. Este protocolo permite la transmisión de datos de manera rápida entre un dispositivo maestro y uno o varios dispositivos esclavos."

¿Dónde se usa?

"El protocolo SPI es ampliamente utilizado en sistemas embebidos y aplicaciones electrónicas modernas. Algunos ejemplos comunes incluyen memorias Flash, pantallas LCD, convertidores analógico-digitales, sensores y tarjetas SD. Su popularidad se debe a su alta velocidad de transferencia y su implementación relativamente sencilla."

¿Cómo funciona?

"En una comunicación SPI existe un dispositivo maestro que controla toda la comunicación. El maestro genera la señal de reloj conocida como SCLK y selecciona al dispositivo esclavo mediante la línea SS o Slave Select. Los datos se envían desde el maestro hacia el esclavo a través de la línea MOSI, mientras que el esclavo puede responder enviando datos al maestro por la línea MISO. Todo este proceso ocurre sincronizado con la señal de reloj."

Estados del controlador

"Para implementar esta comunicación se diseñó un controlador SPI basado en una máquina de estados finitos. Este controlador incluye cuatro estados principales: IDLE, donde el sistema espera iniciar una transmisión; SETUP, donde se preparan las señales de comunicación; TRANSMIT, donde se realiza el envío de los datos; y DONE, que indica que la transmisión ha finalizado."

Formato de trama

"Durante cada operación de comunicación se transmite una trama de datos compuesta por 8 bits. Cada bit es enviado y recibido de manera sincronizada con la señal de reloj generada por el dispositivo maestro."

Cierre

"De esta manera, el protocolo SPI permite una comunicación rápida, eficiente y ampliamente utilizada en diversos sistemas electrónicos."