# SPI (Serial Peripheral Interface)

Materia: Arquitectura de Computadoras

Nombre: Diego Israel Gonzalez Sanchez

Fecha: 03/03/2026

## 1. ¿Qué es SPI?

SPI (Serial Peripheral Interface) es un protocolo de comunicación serial síncrona utilizado para la transferencia de datos entre un dispositivo maestro (Master) y uno o varios dispositivos esclavos (Slave) dentro de un sistema digital. Es ampliamente utilizado en microcontroladores y dispositivos electrónicos.

## 2. ¿Dónde se utiliza?

SPI se utiliza en:

Microcontroladores (Arduino, PIC, STM32, etc.)

Memorias Flash y EEPROM

Tarjetas SD

Sensores digitales

Pantallas LCD/OLED

Convertidores ADC y DAC

## 3. Líneas de comunicación

SPI utiliza cuatro líneas principales:

MOSI (Master Out Slave In): Envía datos del maestro al esclavo.

MISO (Master In Slave Out): Envía datos del esclavo al maestro.

SCLK (Serial Clock): Señal de reloj generada por el maestro.

SS o CS (Slave Select / Chip Select): Selecciona el dispositivo esclavo.

## 4. Trama de información

La trama de datos generalmente es de 8 bits, aunque puede configurarse en 8, 16 o 32 bits. Cada bit se transmite sincronizado con la señal de reloj (SCLK). SPI permite transmisión full-duplex, lo que significa que el maestro y el esclavo pueden enviar datos al mismo tiempo.

## 5. Funcionamiento

El proceso básico de comunicación es:

1. El maestro activa el esclavo bajando la señal CS.

2. El maestro genera la señal de reloj (SCLK).

3. En cada pulso de reloj se transmite un bit por MOSI y uno por MISO.

4. Al finalizar la transmisión, el maestro desactiva la señal CS.

## 6. Modos de operación (Estados mínimos)

SPI tiene cuatro modos de operación determinados por los parámetros CPOL (Clock Polarity) y CPHA (Clock Phase):

Modo 0: CPOL = 0, CPHA = 0

Modo 1: CPOL = 0, CPHA = 1

Modo 2: CPOL = 1, CPHA = 0

Modo 3: CPOL = 1, CPHA = 1

## 7. Características principales

Comunicación síncrona

Alta velocidad de transmisión

Full-duplex

Comunicación maestro-múltiples esclavos

Uso común en sistemas embebidos